报告表编号

2013  年

编号：   201306-01

建设项目环境影响报告表

（初稿）

云浮市云城区河口污水处理厂一期工程新建项目

项目名称：

建设单位（盖章）：   云浮市新成投资建设有限公司

编制日期： 二0一三 年六月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

- 项目名称──指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

- 建设地点─指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

- 行业类别─按国标填写。

- 总投资─指项目投资总额。

- 主要环境保护目标─指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

- 结论与建议─给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

- 预审意见─由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

- 审批意见─由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 云浮市云城区河口污水处理厂一期工程新建项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 云浮市新成投资建设有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 黎剑能 |  |  |  | 联系人 | 陈锦濠 |  |  |  |
| 通讯地址 | 云浮市解放中路32号区院大院内石管办 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13622462998 |  |  | 传真 | 0766-8832123 |  | 邮政编码 | 527328 |  |
| 建设地点 | 云浮市云城区布务村村委布西村 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建√ 改扩建□ 搬迁□ |  |  |  | 行业类别 及代码 | D4620 污水处理及其再生利用 |  |  |  |
| 用地面积 (平方米) | 10,000 |  |  |  | 建筑面积 (平方米) | 616 （不含工艺构筑物） |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 2,200万元 |  | 其中：环保投资（万元） |  | 194.4 | 环保投资占总投资比例 |  |  | 8.84% |
| 评价经费 （万元） | 1.60 |  | 预计投产日期 |  | 2014年6月 |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 一、建设项目由来 改革开放以来，云城区及河口街道经济发展迅速，城乡面貌发生了巨大变化，但在基础设施建设方面，发展远远落后于先进地区。例如污水处理能力的不足, 造成大量未经处理的生活污水经道路沟渠排入水体，造成了对水环境的污染，大大影响城镇面貌和人民正常的生活环境，制约了地方经济的发展。随着排入污水量的增加,水环境容量将不堪重负。与此同时，随着城镇化进程的加快和经济社会的迅猛发展，人们对生活环境质量要求越来越高，加大水环境污染治理力度、改善水环境质量成为老百姓对于政府的基本要求。为此，云城区人民政府决定按BOT模式建设云浮市云城区河口污水处理厂工程,规划总设计规模为处理城镇生活污水20,000 m3/d，其中一期工程10,000 m3/d(规划期至2015年)。中山市环保实业发展有限公司作为备选建设单位，承担建设工程前期工作。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》及国务院令253号《建设项目环境保护管理条例》、环境保护部2008年8月15日修订通过的《建设项目环境影响评价分类管理名录》等有关法律法规的规定，云浮市云城区河口污水处理厂一期工程必须执行环境影响报告表的审批制度。为此，受建设单位委托，河南蓝森环保技术有限公司承担本项目的环境影响评价工作。 评价单位接受委托后，在详细了解项目的内容、并对场址及其周边环境进行现场勘踏、调查，收集基础资料的基础上，根据《环境影响评价技术导则》等有关要求，编制本《云浮市云城区河口污水处理厂一期工程新建项目环境影响评价报告表》。 二、项目概况 - 项目概况 - 工程名称： 云浮市云城区河口污水处理厂一期工程 - 项目内容： 10,000 m3/d污水处理厂一座 - 污水处理工艺： 推荐采用自主技术“一体化改良氧化沟工艺” - 污泥处理工艺： 推荐采用污泥机械浓缩脱水一体化工艺 - 污水排放水质： 执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（B18918-2002）一 级B标准与广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB 44/26—2001）一级标准较严值。 - 污水最终出路： 达标后排入南山河 - 项目选址： 云浮市云城区布务村村委布西村 - 投资估算： 项目总投资2,200万元 - 占地面积： 10,000m3 - 建筑面积： 616m3（不含工艺构筑物） - 定员： 10人 - 建设地点及周边环境 本项目位于云浮市步务村村委布西村，项目中心地处北纬22°58'31.96"，东经 112°06'13.32"（地理位置见附图一）， 厂界四周均为河滩荒地，距离最近的布务村村委约300m（周边环境及四至图见附图二）。 - 污水处理厂服务范围 云浮市云城区河口污水处理厂一期工程服务范围为河口街道辖区（见附图三）。 - 污水处理厂设计进、出水质 云浮市云城区河口污水处理厂一期工程设计进水水质及排放水质指标见表1。 表1 项目设计进水水质及排放水质指标表 单位：mg/L 项目; CODcr; BOD5; SS; TP; TN; NH3-N. 进水水质; 300; 150; 150; 3; 42; 22. 排放水质指标; 40; 20; 20; 0.5; 20; 8. - 主要能耗及水耗 污水处理厂建成运营后，主要能耗为电耗，约为93.64万kwh/a，供电由市政电网提供；水耗分为工业用水和生活(办公)用水，总计20.0t/d，或7,300t/a，其中：工业用水量为17.5t/d；生活用水为2.5 t/d。 - 工程内容及规模 本项目总规划用地面积（二期合计）为10,000m2，一期工程处理规模为10,000 m3/d。项目主体工程建构筑物见表2，主要工艺设备见表3。 表2 项目主体工程建构筑物一览表 序号; 名称; 规格参数; 单位; 数量; 备注. 1; 桩基础及深基坑支护; 宗; 1. 2; 厂外粗格栅及提升泵站; 10.0×10.0×7.0 m; 座; 1; 钢筋砼结构. 3; 细格栅及平流式沉砂池; 15.00×2.30×4.15m; 座; 1; 钢筋砼结构. 4; 一体化改良氧化沟; ∅45.00×6.00m; 座; 1; 钢筋砼结构 带顶棚. 5; 紫外线消毒池; 13.30×2.35×2.50m; 座; 1; 钢筋砼结构. 6; 巴歇尔流量槽; 14.00×1.70×2.50m; 座; 1; 钢筋砼结构. 7; 集水池; 4.50×3.00×5.00m; 座; 1; 钢筋砼结构. 8; 浓缩池、储泥池; 10.00×5.00×4.50m; 座; 1; 钢筋砼结构. 9; 脱水机房; 13.00×7.00×4.80m; 座; 1; 框架结构. 10; 风机房; 10.00×7.00×4.80m; 座; 1; 框架结构 带隔音结构. 11; 配电房; 12.00×7.00×4.80m; 座; 1; 框架结构. 12; 发电机房; 4.00×7.00×4.80m; 座; 1; 框架结构. 13; 综合楼（二层）; 17.00×10.00×6.00m; 座; 1; 框架结构. 14; 移动式门卫室; 2.00×1.50×2.40m; 座; 1; 彩钢棚. 15; 楼梯、栏杆等; 批; 1. 16; 预埋件; 批; 1. 17; 绿化; 批; 1. 18; 室外给排水; 批; 1. 19; 道路; 批; 1. 20; 围墙; 批; 1. 21; 设备基础及其它; 批; 1. 表3 项目主要工艺设备一览表 序号; 设 备; 型号及规格; 主材; 功率 （KW）; 单位; 数量. 一; 厂外粗格栅及提升泵站. 1; 回转耙式粗格栅; 渠宽800mm，b=20mm，渠深7.5米，出渣口高0.75米，a=750; 不锈钢; 0.55; 台; 2. 2; 可移动式垃圾箱; 符合环卫局标准; 塑料; 台; 2. 3; 镶铜铸铁闸门; 洞口口径600*600mm; 铸铁; 台; 2. 4; 镶铜铸铁闸门; 洞口口径600*600mm; 铸铁; 台; 2. 5; 手摇式启闭机; 启闭力4吨; 铸铁; 台; 4. 6; 潜水泵; Q=209m3/h，H=13m，配自耦装置; 铸铁; 15; 台; 4. 二; 细格栅及平流式沉砂池. 7; 回转式细格栅; 渠宽600mm，b=5mm，渠深1.25米，出渣口高0.75米，a=750; 不锈钢; 0.55; 台; 2. 8; 螺旋输送机; WLS260-Z，直径260mm，二进料口（中心间距1.1m）进料斗长0.6米，输送机有效长度3.3米，水平安装; 不锈钢 耐磨衬板ABS; 1.1; 台; 1. 9; 螺旋砂水分离器; 型号：SF-320 Q=5～12L/s,螺旋直径320mm, N=0.37KW，转速5rpm; 不锈钢; 0.37; 台; 1. 10; 插板闸门; LXH=600*1000，配手动启闭机; 304SS; 台; 4. 11; 可移动式垃圾桶; 塑料; 个; 3. 三; 改良型氧化沟. 12; 刮泥机; 跨度4.9米，刮泥板倾斜10度，线速度5m/min，采用滑轨供电; 水下304SS，水上碳钢; 1.5; 台; 1. 13; 潜水推进器; QJB1.5/6-1800-42，叶浆转速42r/min，叶浆直径1800mm; 铸铁; 1.5; 台; 4. 14; 污泥回流泵; Q=110m3/h，H=5m，配自耦装置; 铸铁; 3.0; 台; 2. 15; 潜水推进器; QJB3/4-1100-135，叶浆转速135r/min，叶浆直径1100mm; 铸铁; 3.0; 台; 2. 16; 旋转堰门; 洞口口径800*800; 不锈钢; 台; 4. 17; 固定堰门; 洞口口径500*500; 不锈钢; 台; 8. 18; 旋转堰门; 洞口口径500*500; 不锈钢; 台; 8. 19; 管式微孔曝气器; Ф67*1000风量7m3/个，膜片为EPDM; 个; 338. 20; 密封顶棚; ∅33×2m; 玻璃钢; 座; 2. 21; 轴流风机; Q=5,000m3/h,P=250Pa; 组合; 0.55; 台; 8. 23; 氧化沟生物除臭装置; Q=40,000m3/h; 组合; 台; 1. 四; 紫外线消毒池. 24; 紫外线消毒装置; Q=417m3/h; 组合; 9.41; 台; 1. 25; 插板闸门; B*H=600*1450，配手动启闭机; 不锈钢; 台; 2. 五; 巴歇尔流量槽. 26; 冲洗水泵; Q=18m3/h H=30m,N=3.7KW; 铸铁; 3.7; 台; 2. 27; 巴歇尔槽; Q=3.0~250L/s; 不锈钢; 个; 1. 六; 集水池. 28; 水泵; Q=60m3/h H=13m,N=4KW; 铸铁; 4; 台; 2. 七; 风机房. 29; 罗茨风机; DSR175，Q=19.65m3/min H=58.8kpa配隔音罩; 组合; 37; 台; 3. 30; 轴流风机; 0.55; 台; 2. 八; 脱水机房. 31; 污泥浓缩脱水一体化机; ZNDY-1000，带宽1.0m; 主体不锈钢; 2.2; 台; 1. 32; 污泥螺杆泵; 型号：G35-1，可无级调速 Q=8m3/h, P=0.6MPa, N=3.0KW; 组合; 3.0; 台; 2. 33; 移动式空压机; Q=200L/min,P=0.6Mpa N=1.1KW; 组合; 1.1; 台; 1. 34; 絮凝剂投配装置; 制备量:1000L/h 有效容积：1.0m3，N=2*0.55KW; 不锈钢; 1.1; 套; 1. 35; 絮凝剂投加泵; Q=1.2m3/h, P=60M, N=0.55KW; 组合; 0.55; 台; 2. 36; 除磷剂投配装置; 制备量:1200L/h 有效容积：1.8m3，N=2*0.55KW; 不锈钢; 1.1; 套; 1. 37; 除磷剂投加泵; Q=1.2m3/h, P=16M, N=0.25KW; 组合; 0.25; 套; 2. 38; 轴流风机; 0.55; 台; 3. 九; 脱水机房. 39; 生物除臭塔; Q=20,000m3/h; 组合; 台; 1. 40; 引风机; Q=20,000m3/h,P=600Pa; 组合; 7.5; 台; 2. 7、工作制度 项目运营后定员10人，全年工作365天，每天三班，每班8小时，厂内提供食宿。 - 产业政策 根据国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录》(2011年本)（2013年修正）第八条，本项目属于国家产业政策鼓励类项目。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目选址于河口街道布西村南山河东岸的河滩荒地，厂界四周也是荒地，属于典型的农村地区和自然生态，原有污染情况及主要环境为： - 由于上游河口街道未建成污水处理厂，大量未经处理的生活污水直接排入河道，给南山河带来极大的污染压力。本污水处理厂建成投入运营，对于进一步改善南山河水环境状况具有非常重要的意义； - 拟选厂址东南方向约1,000m为火电厂，属于典型的大气污染源。该火电厂属于国家和地方重点监管和治理的排污单位，经现场踏勘调查未见异常排污。该火电厂影响范围甚至超出云浮市区范围，不属于本项目特有的环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然及社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 云浮市位于广东省中西部，西江中游以南。地处北纬22°22′～23°19′，东经111°03 ′～112°31 ′。东与肇庆市、江门市、佛山市交界，南与阳江市、茂名市相邻，西与广西梧州接壤，北临西江，与肇庆市的封开县、德庆县隔江相望。市区距肇庆60公里，距广州 140 多公里，水路距香港 177 海里，上溯广西梧州60海里。 云城区是云浮市人民政府所在地，是全市的政治、经济、文化中心，地处西江中游南岸，地势西南高、东北低，东邻肇庆市、西与云安县接壤、南与云安县和新兴县交界、北临西江。现辖云城、高峰、河口、安塘、都杨、腰古、思劳7 个镇（街）92个村委会和18个社区居委会，总面积 757.6平方公里。 - 地质地貌 云浮市山区面积占60.5% ，丘陵面积占30.7% ，是典型山区市。地势西南高、东北低。西部、西南部、东南部与邻区、邻市俱以山岭为界，唯北部以西江为界。丘陵也是云浮市的主要地貌，多沿山地边缘发育，高丘陵海拔250～450 米之间，低丘陵海拔100～250 米之间。低丘陵坡度平缓，多为15度～20度。 云浮市地域在地质上处于云开隆起带的中部，构造复杂，区内成矿地质条件好，是全国重要的多金属矿化集中区之一，是闻名全国的石材之乡。硫铁矿的储量尢其丰富，享有“ 硫都” 的美誉。现已发现的矿种有57种，探明有储量的矿种有49种。其中金属矿种有：金、银、铜、铁、锡、铅、锌、锰等；非金属矿种有：硅线石、白云岩、大理岩、花岗岩、重晶石、滑石、高岭土、石灰石、粘土、砂页岩、钾长石、矿泉水、地热和稀有矿种等。 - 气候特征 云浮地处亚热带，横跨北回归线，属南亚热带季风气候。具有温暖多雨、光热充足、夏季长、霜期短等特征。年平均温度22.5℃，极端最低温度0℃，最高温度39.1℃，10至12月气温适中。全年降水充沛，水热同期。4至6月为雨季，多年平均降雨量为 1568毫米，实测年最大降雨量为2139毫米，最小年降雨量为881 毫米。云浮市的降雨在地区上分布不均匀，西南多，东北少；在时间上差异比较大，汛期降雨占全年的 80% 左右。降雨主要集中在夏秋季；而冬春两季则降雨较少，经常出现旱情。最大24小时暴雨量为120 毫米～190 毫米。 - 水文特征 云浮市全市多年平均降水量为1497.0毫米，多年平均径流量为687284万立方米，地下水资源总量202819.6万立方米。 云城区内有西江、南山河等大小河流10多条。 南山河，全长约30公里,横贯该区，最后流入西江。西江主航道流经运城区内。 西江是华南地区最长的河流，为中国第三大河流，长度仅次于长江、黄河。航运量居中国第二位，仅次于长江。西江是珠江的主干流，由南盘江、红水河、黔江、浔江及西江等河段所组成，主要支流有北盘江、柳江、郁江、桂江及贺江等。全长2214公里，发源于云南省曲靖市沾益县境内的马雄山，流经广西，在广西梧州与桂江汇合后称西江，在广东佛山三水思贤窖与北江相汇后进入珠江三角洲网河区，在广东省珠海市的磨刀门企人石入注南海。 - 土壤、植被 云浮市土壤类型分为地带性土壤和非地带性土壤。地带性土壤有赤红壤、红壤、山地黄壤，非地带性土壤有灰石土。总体而言土地资源肥沃，适宜农业生产。植物资源有129科373属600余种。主要种类分为蕨类植物、裸子植物、被子植物。蕨类植物主要分布于山下坡和山谷。多可作药用，如木贼、海金沙、蚌壳蕨、乌毛蕨等科分布较广里白科芒萁分布于山顶或林下，是构成草地的主要草种。裸子植物是构成云浮市植被、用材林的主要植物。松树和衫科是云浮市的优势树种。被子植物属于双子叶纲，是云浮市科属种最多的植物。

社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等): 云浮市近年来大力实施“ 集聚带动、转型拉动、创新驱动、统筹推动” 发展战略， 2012年全市实现地区生产总值540.45 亿元，比2011 年增长12.8% ；人均生产总值增长11.5% ；规模以上工业增加值138.76 亿元，增长26.1% ；地方公共财政预算收入36.76 亿元，增长23.4% ；固定资产投资总额463.66 亿元，增长31.3% ；社会消费品零售总额180.31 亿元，增长11.6% ；外贸进出口总额 14.57亿美元，增长4.8%；实际吸收外商直接投资1.06 亿美元，增长 15.4% 。主要经济指标增速在全省排位靠前，地区生产总值和固定资产投资增速均排全省第 3 位，规模以上工业增加值和地方公共财政预算收入增速均排全省第2 位。 五大百亿特色产业逐步走上规范化、集群化发展轨道，产业链不断延伸，五大产业增加值占规模以上工业增加值比重为54.3%。全市累计承接产业转移项目495个，总投资575.55亿元。工业园区建设加快，佛山（云浮）产业转移工业园确立了“园镇统合发展”模式，云浮（云浮）循环经济产业基地（双东环保工业园）被认定为省市共建基地，云浮循环经济工业园正在申报部省共建工业园。“四大工业园区”基础设施建设累计投入68.49亿元，引入项目395个。两个省级产业转移工业园实现规模以上工业增加值20.38亿元。 云城区2011年完成生产总值61.29亿元(现行价，下同)，比上年同期增长13.62%，其中：一、二、三产业分别增长6%、18.47%、7.65%；人均生产总值19,488元，比增14.9%。社会固定资产投资完成95.65亿元，比增59.2%。地方财政一般预算收入完成3.25亿元，比增36.13%。人口自然增长率为5.08‰。城镇登记失业率2.76%。单位GDP能耗进一步下降，二氧化硫和化学需氧量减排控制在市下达的目标范围内。固定资产投资、社会消费品零售总额、规模以上工业增加值和财政一般预算收入等多项指标增幅排名全市第一，全区呈现经济加速发展、社会各项事业全面进步、社会大局和谐稳定的良好局面。 云城区河口街目前有初中1所，小学12所，幼儿园2所，在校学生4200多人。有镇级文化中心1个，村级文化室13间，群众文化活动深入开展，全民健身运动不断推进。有科技服务机构4个，省级民营科技园1个，省级民营科技企业10家。

环境质量状况

|  | 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气质量现状 根据云浮市环境保护局发布的《云浮市环境状况公报》（2011年及2012年1-6月），该环境状况公报采用二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物和降尘等污染因子作为空气质量评价项目，全市各城区空气质量保持在国家《环境空气质量标准》二级以上水平，空气质量优良率达100%。由此分析得出项目所在地环境空气质量状况符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准。该区域大气环境优良。 2、水环境质量现状 本项目纳污河道为南山河，根据《广东省地表水环境功能区划》（粤环（2011）14号），南山河属于Ⅲ类水体，水环境质量执行国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。本项目根据云浮市环境监测站于2013年6月对南山河的监测结果进行评价，监测结果如下： 表3 2013年6月南山河水质监测统计结果 （单位：mg/L PH除外） 监测断面; PH; DO; 氨氮; TP; CODcr; BOD5; LAS; 石油类. 南山河; 6.90; 19.7; 0.702; 0.068; 19.7; 2.9; 0.063; 0.03. （GB3838-2002）Ⅲ类标准; 6～9; ≥5; ≤1.0; ≤0.2; ≤20; ≤4; ≤0.2; ≤0.05. 注：*参考《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）水作标准； 经监测数据分析得：南山河所有水质评价指标符合国家《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）中的Ⅲ类标准，表明该区域水环境质量良好。 3、声环境质量现状 本项目所在区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，即昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)。根据云浮市环境监测站2013年6月的监测结果进行评价，监测结果如下： 表4 声环境现状监测结果 序号; 监测点位; 2013年6月3日. 昼间; 夜间. 1; 项目东北侧N1; 53.7; 43.5. 2; 项目东南侧N2; 53.8; 45.3. 3; 项目西南侧N3; 54.4; 44.8. 4; 项目西北侧N4; 54.5; 43.7. 标准值; 60; 50. 根据噪声监测结果表明，监测时段内本项目所处区域噪声值未超过国家《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准,表明该区域声环境质量良好。 |
| --- | --- |
| 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 1、水环境保护目标 水环境保护目标是确保纳污河道南山河的水环境质量符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅲ类标准。 2、环境空气保护目标 该区域主要大气环境保护目标是该区域的大气环境达到《环境空气质量标准》(GB 3095－2012)中的二级标准。 3、声环境保护目标 该区域主要声环境保护目标是该区域的声环境达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 本项目拟选址所在区域环境功能属性见表5。 表5 建设项目所在地环境功能属性表 编号; 项 目; 内容. 1; 建设用地属性; 工业用地. 2; 水环境功能区; Ⅲ类水域-南山河. 3; 环境空气质量功能区; 二类区. 4; 声环境质量功能区; 2类区. 5; 是否农田基本保护区; 否. 6; 是否风景区; 否. 7; 是否水库库区; 否. 8; 是否在城镇污水处理厂纳污范围内. 项目所在区域环境保护敏感点及主要环境保护目标位置见附图四，详情见表6。 表6 主要保护目标一览表 环境因素; 保护目标; 方位; 距离; 性质; 受影响人数; 保护级别. 大气环境 和声环境; 步务村; NE; 300m; 村庄; 2,028; 大气环境： （GB3095-1996）二类标准 声环境： （GB3096-2008）2类标准. 博村; N; 300m; 村庄; 1,500. 低围村; S; 600m; 村庄; 1,258. 步务小学; SE; 700m; 学校; 507. 红阳村; SW; 700m; 村庄; 1,508. 水环境; 南山河; 纳污河道; 水环境: （GB3838-2002）Ⅲ类标准. |  |

评价使用标准

| 环 境 质 量 标 准 | (1)《环境空气质量标准》(GB 3095－2012)中的二级标准； (2)《地表水环境质量标准》(GB3838－2002)中的Ⅲ类标准； (3)《声环境质量标准》(GB3096－2008)中的2类标准。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | （1）项目大气污染物排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》中大气污染物排放二级标准； （2）尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（B18918-2002）一级B标准与广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB 44/26—2001）一级标准较严值； （3）施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）； （4）运行噪声执行《工业企业厂界环境噪声排标准》（GB12348-2008）2类标准。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 生活污水总排量为3.65×106t/a； CODcr的排放量为146t/a； 氨氮的排放量为19.2t/a. |

建设项目工程分析

生产工艺流程简要说明（流程图）： 图1 污水处理工艺流程图 工艺流程简述： 生活污水流经机械格栅，去除了其中大颗粒悬浮物后流入提升泵站，然后用泵提升至新建细格栅及平流沉砂池，进一步去除污水中的沙粒等颗粒物，然后流入改良型一体化氧化沟，该池由四个圆环组成，从内到外依次分为厌氧区、缺氧区、好氧区和沉淀区。该污水处理设备最突出的特点是沉淀区的污泥靠重力自动回流到生化区，污水先进入厌氧区，在该区域中，污水及经回流的污泥在潜水搅拌机的作用下，活性污泥中的聚磷菌释放磷，同时可以提高聚磷菌摄取磷的能力，使其在好氧段聚磷菌摄入更多的磷，然后随着污泥排放，从而起到除磷的作用；污水经过厌氧区后流入缺氧区，在缺氧的条件下，反硝化菌将好氧区回流的混合液中的硝酸盐和亚硝酸盐还原为N2，起到脱氮的作用；最后进入好养区，好氧的形式仍然为传统的活性污泥法，采用微孔曝气，并使污水与活性污泥充分接触，在好氧菌的作用下，水中的有机物不断地被细菌分解成CO2与H2O而使出水的CODcr、BOD5达标；生物降解后混合液慢慢地从好氧区进入沉淀区，沉淀区分两格，其中一格为原有部分，另一格由原来的消毒池扩建，两格并列运行，沉淀的形式是平流式沉淀池，它具有结构简单、运行管理方便等优点。由于活性污泥沉降性能好，密度大于水，所以污泥会随着水流自然沉降到池底中，采用轨道式行程吸泥泵进行吸泥，部分污泥回流到厌氧区，部分剩余污泥流到原有的污泥池进行浓缩，然后排入新建储泥池，然后经原有带式浓缩脱水一体机进行脱水处理，干污泥外运作进一步处置。 最后，污水经沉淀后的上清液流入紫外线消毒池进行消毒处理，出水经过在线计量装置后达标排放。

主要污染工序∶ 一、施工期 施工期环境污染问题主要是：建筑扬尘、施工弃土、施工期噪声、废气、生活污水、生活垃圾。施工期间产生的污染对环境影响较小，本报告只做简析。 1、废气： 施工期的主要大气污染源包括露天堆场和裸露场地的风力扬尘及车辆行驶的动力起尘，属无组织排放。主要可以分为以下两类： a）各类燃油动力机械在场地开挖、场地平整、物料运输等施工作业时，会排出各类燃油废气，排放的主要污染物为CO、NOX、SO2、烟尘。 b）土石方装卸、散装水泥作业、运输时产生的扬尘，排放的主要污染物为颗粒物。 为控制施工期扬尘对周围环境的影响，本项目施工期应特别注意防尘问题，制定必要的防尘措施，如路面清扫、路面洒水、车速限制、砂质等建材覆盖运输、堆放等，以减少施工扬尘对周围环境的影响。 2、废水： a）施工废水 施工废水包括运输车辆冲洗水、混凝土工程的灰浆、建（构）筑物的冲洗、打磨废水，排放的主要污染物为SS。施工机械冲洗水经过沉淀池沉淀处理后循环使用，在工程施工范围内临时修建泥浆沉降池，临时沉淀池10～20 m3不等，对施工废水分别进行沉淀处理。经过12小时以上沉淀处理后，废水中主要污染物SS可降至200mg/L以下，回用于砾料清洗、周围区域绿化及道路降尘用水等，禁止直接排入地表水体。实现生产废水零排放。 b）施工人员产生的生活污水 施工人员产生的生活污水主要是盥洗水和厕所冲刷水，主要污染物为CODcr、SS、氨氮。工地生活污水按150L∕人.d 算，本项目施工期间拟设施工人员15人，高峰期20人，取极值计算，则产生生活污水即约3.0t/d，施工期预计为6个月，即生活污水产生量约547.5t。主要污染物浓度参照南方居民生活污水污染物浓度调查数据取其中、常值，确定其分别为：CODcr=400mg/l、SS=220mg/l、氨氮=8mg/L，施工期间生活污水污染物的产生总量为CODcr ：0.219t、SS：0.120t，氨氮：0.044t。粪便污水经过三级厌氧化粪池处理后排放，三级厌氧化粪池的处理效率约为CODcr 15%、SS 30%、氨氮 0%，处理后污染物排放量为：CODcr：340mg/L、0.186t；SS：70mg/L、0.084t；氨氮：8mg/L、0.044t。可达广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）三级排放标准。 c)含油废水 各类机械跑、冒、滴、漏产生的少量含油废水。加强机械设备的保养维修，可杜绝或减少油污滴漏。 3、噪声： 施工期噪声主要产生于挖掘机、装载机、推土机、打桩机、运输车等施工机械作业时产生的噪声。施工机械设备大多为不连续性噪声，由其他建筑工地类比得出距声源5m处的设备噪声值见表7。 表7 常规建筑施工机械及其噪声级 设备名称; 噪声级dB(A); 设备名称; 噪声级dB(A). 推土机; 76.02; 电焊机; 83.98. 轮胎吊; 76.02; 挖掘机; 76.02. 载重车; 75.02; 打桩机; 99.54. 翻斗车; 76.02; 电锯; 95.00. 混凝土搅拌机; 95.00; 振捣机; 86.02. 卷扬机; 80.00. 本项目施工期间部分机械所产生的噪声超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523—2011）的要求，虽然施工作业噪声不可避免，但建设单位应该以下几方面着手，采取适当的实施措施来减轻其施工噪声的影响： - 严禁高噪声设备在正常作息时间（夜间（20:00～7:00），中午（12:00～14:00）不准施工作业。 - 尽量选用低噪声机械设备或带减振、隔声、消声的设备； - 尽量使用商品混凝土，以减少现场混凝土噪声； - 对钢管、模板等构件装卸、搬运应该轻拿轻放，严禁抛掷。 - 固废 施工期间建筑工地会产生大量的余泥、渣土、地表开挖的余泥、施工剩余废物料及施工人员排放的生活垃圾等。施工期间，产生的弃土，除作为回填土外，其余部分可以用于修理垫路基使用及水土保持工程使用。 建筑垃圾产生量按照每平方米建筑面积产生量0.03吨/m2，建筑面积约616平方米，由此计算得到本工程建筑垃圾产生量约为18.48t，评价要求对于无利用价值的废弃物应按要求运往建筑垃圾填埋场，而不能随意丢弃倾倒，以减少对周围环境的影响，另外建设单位须要求施工单位规范运输行为，不能随地洒落物料，不能随意倾倒、堆放建筑垃圾，施工结束后应及时清运多余废弃的建筑材料或垃圾。 另外施工期间施工人员还将产生一定量的生活垃圾，按1.0 kg/人·d计，施工人员20人，施工期约6个月，每天生活垃圾产生量为20kg/d，施工期间共产生生活垃圾量约4.24t。生活垃圾在厂区内统一收集后，暂存垃圾储存池，然后由当地环卫部门统一收集、处理。 5、水土流失 本项目开发的面积不大，但在开发过程中，由于土壤裸露和施工期排水设施的缺乏，在云浮市降雨集中在夏秋季（4～9月），暴雨时间较为集中，降雨时间长，容易造成一定程度的水土流失，如不注意则会对周围水体环境造成影响。本项目在施工过程做好各项排水、截水、防止水土流失的设计，做好排水明沟和沉沙池，合理安排施工计划，雨季中尽量减少地面坡度，减少开挖面等，可大大减少项目的水土流失。 二、营运期 本项目为扩建工程，项目扩建后可在不同程度上对污染物有所消减，主要体现在污水处理系统产生的废气及尾水排放的污染物。本项目设计原理与中山市环保实业发展有限公司的专利技术—— 一体化改良氧化沟工艺设计原理一致，因此，本工程建成运营后产生的各类污染物参照同类污水处理厂的排放源强。 1、废气 ①恶臭：污水处理系统产生的废气主要成分是恶臭，进水泵房（含粗格栅）、细格栅、沉砂池和污泥脱水间等单体建（构）筑物，恶臭气体主要成分是H2S、NH3等。恶臭影响程度与充氧、污水停留过程的时间长短、原污水水质、污水处理效果有关，本工程将进水泵房（含粗格栅）、污泥脱水间均设计成封闭式，对细格栅、沉砂池也整体加罩封闭。同时用风机对封闭空间抽气，收集的恶臭气体采用生物除臭的方法处理。根据一期工程可行性报告，确定本项目恶臭污染物及其浓度、厂界恶臭污染物控制值如下（见表8） 参照同类污水处理厂，确定本项目恶臭污染源源强见表8。 表8 污水处理厂恶臭污染物排放源强 污染物名称; 恶臭污染物排放源强. mg/s; kg/h. NH3; 2.52×10-1; 9.08×10-4. H2S; 9.97×10-3; 3.59×10-5. ②油烟：本项目共有员工10人，均在厂内食宿，公司设有一小食堂，提供上述员工日常餐饮服务。根据类比资料，目前居民人均日使用油用量约30g/（人·d），一般油挥发量占总耗油量的2～4%，平均为2.5%，厨房油烟经家庭式抽油烟机净化处理后经楼内专用排烟管道引至楼顶排放，其油烟去除效率按60%计。因此，本项目食堂油烟产生量为27.37 kg/a，经油烟机处理后油烟去除效率达60%，油烟排放量为10.95kg/a。本项目员工食堂油烟产生及排放情况见表9。 表9 员工餐饮油烟产生及排放情况 污染物; 产生量（kg/a）; 排放量（kg/a）. 油烟; 27.37; 10.95. 2、废水 本工程建成投入运营后，其排放尾水能保证100%达标排放，根据污水处理系统设计出水标准，计算出尾水主要污染物的排放源强及削减率，详见表10。 表10 项目尾水主要污染物的排放源强及削减率 指标; PH; CODCr; BOD5; SS; 氨氮; 总磷. 处理规模 10,000 m3/d; 进水; 浓度（mg/L）; —; 300; 150; 150; 22; 3. 产生量（t/a）; —; 1095.00; 547.50; 547.50; 80.30; 10.95. 出水; 浓度（mg/L）; —; ≤40; ≤20; ≤20; ≤8; ≤0.5. 排放量（t/a）; —; 146.00; 73.00; 73.00; 19.20; 1.82. 削减量（t/a）; —; 949.50; 474.50; 657.00; 61.10; 9.13. 削减率（%）; —; 87.67; 86.67; 90.0; 76.09; 83.38. 3、噪声 本项目营运期主要噪声来自厂内传动机械工作时发出的噪声，有污水泵、污泥泵、鼓风机的噪音，还有厂区内外来自车辆等的噪音，噪声源强为65～115dB（A）。 4、固废 a）栅渣 格栅用于截留废水中粗大的漂浮和悬浮物（纤维、碎皮、毛发、木屑、果皮、蔬菜、塑料等），以防止水泵、管道等的堵塞，并减轻后续污水处理工序的处理负荷。栅渣量与地区特点、栅条间隙大小、废水流量及下水道系统的类型等因素有关。预计项目产生栅渣量为1.83t/d，其含水率为80%，即产生固体栅渣量为133.59t/a。 b）污泥 污泥主要来源于污水中的悬浮物质和污水处理过程中微生物的尸体等。污泥累积于池底，是一种含水率很高的絮状物，数量大，而且含有异臭气体的物质、病原菌和重金属等有毒有害物质，具有难存放、难运输、易渗漏等特点，会对附近水体（包括地下水）、环境空气和土壤造成二次污染，影响环境。污泥产生量按下式计算： S=Fs×q0×Ws+FL×q0×WL×X 式中：S ——干污泥量，t/d； Fs ——悬浮物的去除率，%； q0 ——进水量，m3/d； Ws ——悬浮物浓度，t/ m3； FL ——溶解性成分（以CODcr算）的去除率，%； WL ——溶解性成分（以CODcr算）浓度，t/ m3； X ——溶解性成分的污泥转换率，取0.45。 由上式理论计算，本项目产生干污泥2.47t/d。实际产生的污泥含水率很高，根据工程经验，含水率一般为98%，经压滤脱水，含水率在75%左右，因此产生的污泥约为9.88t/d，即3,606.20t/a。该污泥属于《广东省严控废物名录》中编号为HY06城镇集中式生活污水处理厂产生的污水处理污泥。 C）生活垃圾及废旧零件 项目生活垃圾主要来自厂内员工办公及生活，项目员工10人，其产生的生活垃圾量按照每人每天1.0kg计，扩建项目共产生生活垃圾为3.65t/a。另外，项目因运营期间设备损耗，必须对设备零件进行检修，更换废旧零件，类比同类项目，预计产生的废旧零件量约为1.5t/a。生活垃圾及废旧零件合计约5.15t/a。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 类 型 | 排放源（编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) |  | 处理后排放浓度及排放量(单位) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 格栅、提升泵房、曝气池、沉砂池、污泥脱水间 | NH3 | 9.08×10-4 kg/h |  | 9.08×10-4 kg/h |  |
|  |  | H2S | 3.59×10-5 kg/h |  | 3.59×10-5 kg/h |  |
|  | 食堂 | 油烟 | 27.37 kg/a |  | 10.95 kg/a |  |
| 水污染物 | 尾水 | 污水量 | 10,000 t/d |  | 10,000 t/d |  |
|  |  | CODCr | 300mg/L | 1095.00 t/a | 40mg/L | 146.00 t/a |
|  |  | BOD5 | 150mg/L | 547.50 t/a | 20 mg/L | 73.00 t/a |
|  |  | SS | 150mg/L | 547.50 t/a | 20 mg/L | 73.00 t/a |
|  |  | NH3-N | 22mg/L | 80.30 t/a | 8 mg/L | 19.20 t/a |
|  |  | TP | 3mg/L | 10.95t/a | 0.5 mg/L | 1.82 t/a |
| 固体废物 | 格栅 | 栅渣 | 133.59t/a |  | 133.59t/a |  |
|  | 沉淀池 | 污泥 | 3,606.20t/a |  | 3,606.20t/a |  |
|  | 生产过程 | 废旧零件及生活垃圾 | 5.15t/a |  | 5.15t/a |  |
| 噪声 | 生产过程 | 机械噪声 | 65～115dB（A） |  | 昼间：≤65dB(A) 夜间：≤55dB(A) |  |
| 其 它 | — |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 根据对建设项目现场调查和污染源分析的内容可知，本项目建成后对南山河水生态系统的良性循环、改善南山江水质及改良河岸一带的土壤植被具有积极作用，但产生的废气、机械噪声对周边区域的生态环境有轻微影响。 |  |  |  |  |  |  |

环境影响分析

|  | 施工期环境影响分析： 1、施工期环境空气影响分析 施工期间造成大气污染的主要污染源有土石方和建筑材料运输所带来的扬尘及施工几机械和车辆所排放的废气。 施工期间地空气环境影响最主要的是粉尘。由于扬尘的源强较低，根据类比调查，扬尘的影响范围主要在施工现场附近，100m以内扬尘量占总扬尘量的57%左右。针对施工期空气污染问题，建议施工单位在施工期拟采取如下控制措施： ①在施工过程中，作业场地应采取围挡、围护以减少扬尘扩散，围挡、围护对减少扬尘对环境的污染有明显作用。围护高度可按略高于建筑物高度设置为宜。 ②在施工场地安排员工定期对施工场地洒水以减少扬尘量，洒水次数根据天气状况而定。一般每天3-4次，若遇到大风或干燥天气可适当增加洒水次数。施工场地洒水与否与扬尘的影响较大，可大大减少了其对环境的影响。 ③对运输建筑材料及建筑垃圾的车辆加盖篷布减少洒落。 ④对建筑垃圾及弃土应及时处理、清运、以减少占地，防止扬尘污染，改善施工场地的环境。 ⑤施工单位应选用先进设备和优质燃油或者选用以电能为能源的机械设备，以减少燃油废气对周围大气的影响。同时应加强设备和运输车辆的检修和围护，尽量减少施工过程因设备故障而产生的污染物对周围空气环境的影响。 2、施工期水环境影响分析 施工期的废水排放主要来自建筑施工人员的生活污水和施工废水。 施工废水含泥砂量较大，在工程施工范围内临时修建泥浆沉降池，临时沉淀池10～20 m3不等，对施工废水分别进行沉淀处理。经过12小时以上沉淀处理后，废水中主要污染物SS可降至200mg/L以下，回用于砾料清洗、周围区域绿化及道路降尘用水等，禁止直接排入地表水体。实现生产废水零排放。施工人员生活污水产生量较少，粪便污水经过三级厌氧化粪池处理后排放。采取上述措施后，可以有效做好施工污水的防治，加之施工活动周期较短，因此不会导致施工场地周围水环境的污染。 3、施工期噪声影响分析 根据同类施工阶段的类比调查，本项目施工机械的声功率级在75-100dB（A），具体噪声源强见上表10。 工程噪声源可近似作为点声源处理，根据点声源噪声衰减模式，可估算其施工期间离噪声源不同距离处的噪声值，预测模式如下：           0 0 log 20 r r Lp Lp 式中：Lp--距声源r m处的施工噪声预测值dB（A）； Lp0--距声源r0 m处的参考声级dB（A）。 根据表9中各种施工机械噪声值，通过计算可以得出不同类型施工机械在不同距离处的噪声预测值，见表11。 表11 各种施工机械在不同距离的噪声值 单位：dB（A） 距离（m） 机械设备; 5; 30; 50; 70; 90; 120; 标准dB（A）. 昼间; 夜间. 推土机; 76.02; 60.46; 56.02; 51.02; 50.92; 48.42; 75; 55. 轮胎吊; 76.02; 60.46; 56.02; 51.02; 50.92; 48.42; 65; 55. 载重车; 75.02; 59.46; 55.02; 50.10; 49.92; 47.42; 75; 55. 翻斗车; 76.02; 60.46; 56.02; 51.02; 50.92; 48.42; 75; 55. 电焊机; 83.98; 68.42; 63.98; 47.08; 58.98; 56.38; 70; 55. 挖掘机; 76.02; 60.46; 56.02; 51.02; 50.92; 48.42; 75; 55. 打桩机; 99.54; 83.98; 79.54; 76.62; 74.44; 71.94; 85; 禁止施工. 混凝土搅拌机; 95.00; 79.40; 75.00; 72.00; 70.00; 67.40; 70; 55. 电锯; 95.00; 79.40; 75.00; 72.00; 70.00; 67.40; 70; 55. 振捣机; 86.02; 70.46; 66.02; 63.28; 61.10; 58.60; 70; 55. 卷扬机; 80.00; 64.40; 60.00; 57.00; 55.00; 52.40; 75; 55. 注：项目建设期间各种施工机械设备除少部分高噪声设备如混凝土搅拌机等可以固定安装在一个地方外，绝大多设备都会因施工地点的不同而不能固定在一个地方。 根据表10的预测结果可知，白天施工场地90米范围内均可以达标，符合《建筑施工厂界噪声限值》(GB12523-90 )的要求，夜间有几项施工活动超标。为减少施工噪声对周围环境的影响，建议施工单位采取以下措施： ①对移动声源强大的设备应采取安装高效消声器的措施，尽量使用商品混凝土，以减少现场混凝土噪声。选用新型、低噪设备，进一步降低施工噪声对周边环境的影响，确保施工场界噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）的要求。 ②在保证施工作业的前提下，适当考虑现场布置与环境的关系，将施工现场的固定噪声振动源相对集中且远离边界，对钢管、模板等构件装卸、搬运应该轻拿轻放，严禁抛掷，以缩小噪声和振动干扰范围。 ③对于噪声影响较重的施工场地必须采取临时隔声围墙或吸声屏障等措施处理。 ④施工单位必须严格遵守《广东省实施<中华人民共和国环境噪声污染防治法>办法》规定，合理安排好施工时间，未经区环境保护部门的批准，严禁在早7点以前，中午12-14点，晚20点以后进行产生噪声污染、影响居民休息的建筑及装修施工作业，一面对环境产生较大的影响。若是工程需要必须在晚上施工，要上报始兴县环保局批准同意后方可进行，并公告附近居民；未办理噪声排放许可证不可进行夜间作业。 4、施工期固体废物影响分析 施工期间需要挖土、运输弃土、运输各种建筑材料（如砂石、水泥、砖、木材等），工程完工后，会残留杂土、废沙、废石、碎砖等废建筑材料。建设单位应要求施工单位实行标准施工、规划运输，送至环保指定地点处理，不要随意倾倒建筑垃圾、制造新的“垃圾堆场”、造成水土流失，不然会对周围环境造成影响。其次，施工人员的生活垃圾也要收集到指定的垃圾箱（桶）内，由环卫部门统一及时处理。 各种固废严格按照上述措施妥善处理后，对施工场地周围环境影响不大。 5、施工期生态环境影响分析 （1）施工过程对建设区域植被的影响 施工过程需对建设场地进行开挖、填筑和平整，使原有的植被被铲除，从而使绿化面积有所减少。但这只是暂时性的，施工完成后，应按平面布置图几时恢复植被，利用空地实施立体绿化，综合控制绿化率达到15%以上。因此，尽管施工期对建设区域植被有一定的不利影响，但随着施工期的结束和绿地设施的完善，这种影响也将随之消息。 （2）施工过程可能造成的水土流失影响 随着施工场地开挖、填筑和平整，原有的表土层受到破损，土壤松动，或者施工过程中由于挖方及填方过程中形成的土堆不能及时清理，遇到较大降雨冲刷，易发生水土流失。施工时，要尽量减少弃土，做好各项排水、截水、防止水土流失设计，做好必要的截水沟和沉砂池，防止雨天水土流失污染村庄、水体、市政管道等。对施工产生的余泥，应尽可能就地回填，对不能迅速找到回填工地的余泥，要申报有关部门，及时运走，堆放到合适的地方，绝不能乱堆乱放，影响环境。在施工过程中应合理安排施工计划、施工程序，协调好各个施工步骤。雨季中尽量减少地面坡度，减少开挖面，并争取土料随挖、随运，减少推土裸土的暴露时间，以避免受降雨的直接冲刷，在暴雨期还应采取应急措施，尽量用覆盖物覆盖新开挖的陡坡，防止冲刷和崩塌。只要加强施工管理、合理安装施工进度，就可以减少发生水土流失带来的影响。 . |  |
| --- | --- | --- |
| 营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 本项目建成后对周围大气环境的影响主要是进水泵房（含粗格栅）、细格栅、沉砂池和污泥脱水间等单体建（构）筑物产生的恶臭气体，主要成分是H2S、NH3。恶臭影响程度与充氧、污水停留过程的时间长短、原污水水质、污水处理效果有关，本工程将氧化沟装置采用密封顶棚密闭，进水泵房（含粗格栅）、污泥脱水间均设计成封闭式，对细格栅、沉砂池也整体加罩封闭。同时用轴流风机对封闭空间抽气，收集的恶臭气体采用氧化沟生物除臭装置处理后经15m烟囱排放。根据一期工程可行性报告，确定本项目恶臭污染物及其浓度、厂界恶臭污染物控制值如下（见表12）。 表12 恶臭气体发生源的污染物浓度和排放控制值（单位：mg/m3） 内 容; 硫化氢; 氨; 臭气浓度（无量纲）. 恶臭 气体 发生 源项; 粗格栅及进水泵房; 0.222; 760. 细格栅、沉砂池; 760. 曝气池; 0.01-0.04; 0.05-0.74; 435. 污泥脱水间; 52.72; 0.475; 132～20000. 厂界控制值（≤）; 0.03; 1.00; 10. 本工程处理规模较小，经过上述措施处理控制后，项目恶臭污染物排放值符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93），因此我们认为本项目对大气环境影响较小。 2、水环境影响分析 本扩建工程由中山市环保实业发展有限公司设计，沿用该公司的专利技术—— 一体化改良氧化沟工艺的设计原理，该技术是在中山市环保实业发展有限公司十数年污水处理工程经验总结的基础上，技术人员长期攻关所获得的重大技术成果，自诞生以来，已在不同性质和规模的污水处理工程中获得成功应用，受到业界广泛的肯定和褒奖，先后获得“2007年广东省环保产业技术创新二等奖”，“广东省环保推荐技术”，“2006年度广东省环保优秀示范工程”等奖项，并被省环保协会推荐参评“国家重点环境保护实用技术”。 本项目建成运营后废水经污水经处理厂处理后排放尾水能达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准及广东省地方标准《水污染排放限值》（DB44/26-2001）较严者的标准；污水处理厂处理后尾水排入附近的南山河，该河地表水水质采用GHZB1－1999《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准，即：BOD5 4 mg/L，CODCr 20mg/L。 类比已建同类工程，根据预测结果显示达标排放的废水对南山河污染物的最大贡献值：CODCr为1.64mg/L，BOD5为0.64mg/L，而且预测中高锰酸盐指数是以CODCr表示的，实际值应该更小。由此可知，在尾水达标排放时，尾水进入南山河后，对南山河的影响较小。 3、噪声影响分析 项目营运期噪音主要来源于厂内传动机械工作时发出的噪声，有污水泵、污泥泵、鼓风机的噪音，还有厂区内外来自车辆等的噪音。 污水处理厂内噪声较大的设备，如污泥泵、污水泵、潜水泵等均设在室内，设备底座加设减震垫，所用风机在进出气管道上加装消声器和可曲挠橡胶接头，把噪声控制在最小程度。采用常闭门窗，绿化隔音降噪的方法，经过墙壁隔声、距离衰减后，对外环境影响较小。据相关调查资料表明，距泵房、风机房30m时测得的噪声值已达到国家的《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)的2类标准值。 ### 4、固废影响分析 本项目固废物主要为栅渣、污泥、废旧零件及员工生活垃圾。其中栅渣、废旧零件及员工生活垃圾均为一般生活固废，栅渣收集后定期运至垃圾填埋场进行集中卫生处理；废旧零件能回收的交回收单位回收处理，不能回收的汇同员工生活垃圾经分类收集后由环卫部门统一运走。污水处理污泥属于《广东省严控废物名录》中编号为HY06的严控废物，应交由有资质的公司进行无害化处理。 通过上述处理设施后，本项目产生的固废对周围环境的不会产生不良的影响。 5、环保投资概算 本项目环保投资估算表见表12。 表12 项目环保投资一览表 序号; 环保项目名称; 数量; 投资（万元）. 1; 密封顶棚; 2; 120.00. 2; 轴流风机; 8; 1.60. 氧化沟生物除臭装置; 1; 50.00. 风机房隔音装置; 1; 20.00. 风机房轴流风机; 2; 0.80. 3; 厨卫油烟净化装置; 1; 0.45. 4; 绿化工程; -; 1.55. 合计; 194.4. 6、环境风险分析 （1）风险物质识别 ①物质风险识别 项目运营期间产生的污染物主要有：尾水中的CODcr、BOD5、氨氮等，恶臭气体中的硫化氢、氨气，以及污泥等固体废物。根据城市污水处理厂污染物的排放特征，本环评主要分析尾水发生事故性排放时对水环境的影响。 尾水的直接排放或超标排放造成受纳水体需氧性有机物污染。废水中的碳水化合物、蛋白质、脂肪和醇等有机物可在微生物作用下分解，分解过程中需要消耗氧。大量需氧性有机物排入水体，会引起微生物繁殖和溶解氧的消耗，当水体中的溶解氧降低到4mg/L以下，大部分的鱼类和水生生物将不能在水中生存。若溶解氧耗尽后，有机物将由于厌氧性微生物的作用而发酵，生成大量的硫化氢、氨气等恶臭气体，使水质变黑发臭。 氨氮、总磷的污染属于营养物质污染。生活污水中的各类营养物质进入水体后，将会造成藻类大量繁殖（蓝藻—蓝藻），大量藻类的生长覆盖了大片水面，减少了鱼类的生存空间。藻类死亡腐败后会消耗溶解氧，并释出更多的营养物质，如此的周而复始，恶性循环，最终将导致水质恶化、鱼类死亡。 生活污水往往带有一些致病微生物，如伤寒、霍乱、细菌性痢疾的病原菌等。这些污水流入水体后，将对人类健康及生命安全造成极大威胁。 ②水处理过程潜在的危险识别 A、污水收集和输送管网由于管道堵塞和破裂，会造成大量的污水外溢，污染地下水和地表水。一般情况下，污水管网系统不会发生堵塞、破裂，发生该类事故的可能原因主要有管网的设计不合理、采用劣质材料、向地下水道倾倒大量固体废物等。 B、本项目由于停电、设备损坏、大量降雨等造成大量污水未经处理直接排放，造成事故排放。 C、由于发生地震等自然灾害致使污水管道、处理构筑物损坏，污水溢流于附近地区和水域，造成严重的局部污染。 D、前处理不能达到预期效果，导致后续处理效果降低。 （2）风险防范措施 本项目的事故来源于进水水质突变、大量降雨、设备故障、检修或由于工艺运行参数改变而使处理效果较差，其具体防范措施如下： - 管网及泵站的维护措施 A、重视管网及泵站的维护及管理，防治泥沙沉积堵塞而影响管道的过水能力。污水干管和支管设计中，选择适当充满度和最小设计流速，防治污泥沉积。管道衔接应防止泄露污染地下水和掏空地基，淤塞应及时疏浚，保证管道畅通，同时最大限度地收集生活污水。 B、污水管网应制定严格的维修制度，严格执行国家、地方的有关排放标准，特别需加强对所接纳生活污水废水进水水质的管理，确保项目的进水不含工业和医疗废水。 C、为防止管道堵塞，在截流井水流进口设置人工格栅，拦截大尺寸的垃圾，定期清理。 ②个别情况下出现生活污水非正常排放时，应及时采取相应措施处理 ③泵站应选用优质设备，对项目各种机械电器、仪表等设备，必须选择质量优良、事故率低、便于维修的产品。关键设备应一用一备，易损部件要有备用件，在出现事故时能及时更换。 ④建设单位应加强污水处理运行监督，在可能的情况下，设置安全池，在污水处理装置出现故障或出现大量降雨水池溢流时，将废水暂存约1天，系统经调整正常后，逐次将污水处理达标后排放、确保污水处理设施稳定运行，杜绝事故排放，并严格对安全池水质进行监控，可结合设置景观花卉点缀，使工程布置美观，并且适当养殖鱼类，采取生物示踪法确保排入南山河的水体达标。 ⑤严格控制处理单元的水量、水质、停留时间、负荷强度等，确保处理效果的稳定性。定期取样监测，操作人员及时调整，使设备处于最佳工况。 ⑥加强事故苗头监控，定期巡检、调节、保养、维修。及时发现有可能引起事故的一场运行苗头，消除事故隐患。 ⑦加强运行管理和进出水水质的监测工作，配备流量、水质自动分析控制仪器，定期取样监测，并最好消毒工作，未经处理达标的污水严禁外排。 ⑧制订风险事故的应急措施，明确事故发生时的应急、抢险操作制度。 （4）应急预案 项目应根据具体的动作情况编制风险事故应急预案，风险事故处理应当有完整的处理程序图，一旦发生应急事故，必须依照风险事故处理程序图进行操作。 一旦发现污水非正常排放时，有关人员应快速赶到现场，几时查明原因，启动预留缓冲空间及备用设备，进行应急监测并对事故排放的危害作出快速评估。当发生事故排放时，严格监控，及时监测河流水质，在事故污染源及在排污口下游河段设置监测断面，视入河污染源强强度和持续时间，加密监测采样次数，做好连续监测工作，直至事故性排放消除，恢复正常排放的水质状况为止。 综上所述，云浮市云城区河口污水处理厂一期工程按照相关的规范合理设计、安装的前提下，严格落实本评价提出的风向防范应急措施，加强管理，可最大限度地减少可能发生的环境风险。 项目环境可行性分析 - 政策和规划相符性 根据国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录》(2011年本)（2013年修正）第八条，本项目属于国家产业政策鼓励类项目。此外，项目建设符合国家颁布的《城市污水处理及污染防治技术政策》的要求，对于改善南山河的水质营造良好的生态与旅游环境具有重要意义。同时，根据云浮市城市总体规划（2008-2020），云浮市中心城区近期建设规划(2011-2015)，本建设项目符合城乡总体规划要求。 - 环境功能区划合法性 项目所在水域（南山河）属于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类区，大气环境属于《环境空气质量标准》（GB3096-2008）二类环境空气质量功能区，声环境属《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。项目所在区域不属于废气禁排区域，废气排放属于有组织排放，不需设置大气环境防护距离，符合环境功能区划。 本项目为市政环保工程，项目建成后将截留部分南山河沿岸排污口污水，经处理后再统一排放，从南山河总体污染布局上来说，本项目将一定程度上削减南山河沿岸污染物排放总量，减少了南山河的污染负荷，因此，本项目是可行的。 - 流域整治效果 项目建成后，每年可削减CODcr 949.00t、氨氮9.13t，将会对南山河起到积极的保护和恢复作用，其对于附近地区水环境、土壤植被、空气质量以及经济建设等方面都会产生积极影响，本项目的建设对于南山河流域污染物削减有积极作用。 - 厂内平面布局合理性分析 根据分析总图（附图四），项目总体布局能按功能分区，各工段构筑物按照不同高程进行排布，符合水处理工艺流程。此外，项目规划15%以上的用地用于绿化，既美化景观，又起到隔音吸尘降噪，吸收有害气体的作用。总体而言，项目平面布局基本合理。 - 选址合理性 项目位于云浮市云城区步务村委步西村，选址属于典型的农村地区和自然生态，项目所在地四周都是河滩荒地，200米范围内没有环境敏感点。项目东侧250m处有468省道，交通便利，总体而言，项目选址符合土地利用规划要求。 |

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 类 型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 恶臭 | H2S、NH3 | 氧化沟采用密封顶棚，收集的臭气使用氧化沟生物除臭装置处理。其他构筑物采用封闭式结构，风机房使用抽流风机换气，加强绿化。 | 厂界浓度达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）标准 |
| 水 污 染 物 | 尾水 | CODcr BOD5 SS 氨氮 总磷 | 新建一体化氧化沟污水处理工艺 | 达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准及广东省地方标准《水污染排放限值》（DB44/26-2001）较严者的要求 |
| 固 体 废 物 | 格栅 | 栅渣 | 定期运至垃圾填埋场进行集中卫生处理 | 达到相应的卫生和环保要求 |
|  | 沉淀池 | 污泥 | 交有严控废物处理资质的单位进行处理 |  |
|  | 生产过程 | 废旧零件及生活垃圾 | 回收/交环卫部门 |  |
| 噪 声 | 污水处理厂内噪声较大的设备，如污泥泵、污水泵、潜水泵等均设在室内，设备底座加设减震垫，所用风机在进出气管道上加装消声器和可曲挠橡胶接头，把噪声控制在最小程度。采用常闭门窗，绿化隔音降噪的方法，确保排放的噪声符合《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）工业企业厂界噪声2类标准。 |  |  |  |
| 其他 | — |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 按上述措施对各种污染物进行有效的治理，并搞好项目周围环境的绿化、美化，采取有效措施防止水土流失，可降低其对周围生态环境的影响，项目建成后对附近的生态要素空气、水体、土壤和植被等的良性发展有促进作用。 |  |  |  |  |

结论与建议

| 一、结论 通过对云浮市云城区河口污水处理厂一期工程项目所在区域环境质量现状的评价及对项目施工期、运营期进行环境影响分析，本评价工作得出以下结论： - 项目概况 云浮市河口污水处理厂拟建于云浮市云城区布务村村委布西村，日处理量10,000 m3/d，采用一体化改良氧化沟工艺， 污水处理达标后排入南山河。项目投资2,200万，其中环保投资194.4万。项目占地面积10000 m2，建筑面积616 m2（不含工艺构筑物），项目运营后定员10人，主要从事污水厂运营管理，调试，化验等工作。 2、建设项目周围区域的环境质量现状 （1）该建设项目所在区域的大气环境质量评价执行《环境空气质量标准》（GB 3095－2012）中的二级标准。经云浮市环境状况公报监测结果分析得：所有指标均符合《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中的二级标准。表明该区域大气环境优良。 （2）对纳污河道水质进行调查分析，选取PH、DO、CODcr、BOD5、TP、NH3-N、SS、TN、LAS共9项作为调查项目，结果表明：南山河所有水质评价指标符合国家《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）中的Ⅲ类标准，表明该区域水环境质量良好。 （3）根据现场监测结果表明，该项全部噪声监测值均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。表明本区域的声环境良好。 - 项目施工期环境影响评价结论 施工期主要影响为施工扬尘和施工机械噪声，对外界产生一定影响，通过采取相应的措施将影响降到最低程度，且施工期影响是暂时的，施工结束后受影响的环境要素可以恢复到现状水平。 - 项目营运期环境影响评价结论 大气环境：本项目的大气环境污染源主要为恶臭气体，落实相关环保措施后达标排放。 水环境：本项目为污水处理工程，污水经污水处理厂集中收集处理后达标《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准及广东省地方标准《水污染排放限值》（DB44/26-2001）较严者的要求排入南山河。 声环境：本项目营运期噪声源为内传动机械工作时发出的噪声，通过添加消声装置、防震垫等方法将灶神影响降到最小，经建筑物墙体隔音距离衰减和树木吸收后厂界噪声影响值低于标准值，满足《工业企业厂界噪声标准》（GB12348—2008）2类功能区限值要求，项目产生的噪声对环境的影响较小。 固体废物：本项目固废物主要为栅渣、污泥、废旧零件及员工生活垃圾。栅渣收集后定期运至垃圾填埋场进行集中卫生处理；废旧零件能回收的交回收单位回收处理，不能回收的汇同员工生活垃圾经分类收集后由环卫部门统一运走。污水处理污泥交由有资质的公司进行无害化处理。 综上所述，项目在营运期采取以上污染治理及控制措施后，可做到达标排放，对周围环境影响很小。 5、清洁生产分析 本项目为国家政策鼓励环保产业项目，项目采用工艺先进的改良一体化氧化处理工艺沟。运营过程中没有有毒有害原料、物料使用，动力能源以电力等清洁能源为主，并采取多项环保措施防治环境污染，环保投资达194.4万。总体讲，项目运营符合清洁生产要求。 6、评价结论 本项目选址于云浮市云城区河口街道布务村村委布西村，符合土地利用规划及相关管理规定，环保行业属于国家相关产业政策鼓励类产业。项目建设施工过程中对周边环境产生短暂的大气环境及噪声影响，施工结束后受影响的环境要素可以恢复到现状水平。项目运营过程中产生废气得到妥善处置、厂界噪声达标、废水可达标排放，固体废物处理去向明确，不会造成二次污染，项目运营符合清洁生产要求。 总地来说，只要建设方严格按照国家、省、市有关政策、规定以及技术要求进行设计和施工，认真落实既定的各项环境保护措施和本报告表中提出的各项环境保护对策建议，项目的建设在环保上是可行的。 二、建议： ①严格执行“三同时”制度，即建设项目中环境保护设施必须与主体工程同步设计、同时施工、同时投产使用。 ②本建设项目在运营过程中外排的废水量大，厂方应确保外排水处理达标后排放；另外，应加强厂区内的管理，采取有效的工程和管理对策，制定环境风险事故应急处理措施，杜绝事故排放，将环境影响和风险降到最低程度。 ③建设单位应针对生产过程中所产生的恶臭气体，采取有效的治理措施。建议对将产生恶臭的构筑物加盖密封，将恶臭气体抽至生物除臭装置，确保厂内的恶臭气体达到相应的环境质量标准，将产生恶臭气体的构筑物尽量安排在远离居民区的一侧，在构筑物范围居民区之间设置绿化带，尽可能减少其对周围环境、车间员工和附近人群的影响。 ④建议厂方对高噪声的生产设备采取封闭、底座减震、消声、隔音等减噪措施，在厂内设置绿化隔音带等措施，以减少其对周围环境的影响。 ⑤做好固体废物的处理与处置工作，污泥脱水后经浓缩脱水后，交有严控废物处理资质的公司集中处理，建议污泥从产生－脱水－浓缩－外运全过程中密闭操作，尽量减少对环境的影响。 ⑥搞好厂区内的绿化工作，考虑选择种植对有关大气污染物有较强吸收能力的植物，在美化环境的同时形成噪声屏蔽，也可发吸收部分有害气体，达到净化大气环境、滞尘降噪声的效果。 ⑦加强对职工的环保意识教育，积极宣传环保方针、政策、法规和典型事例，批评破坏环境的行为，传播环境科学知识，提高职工的环境意识，形成一种自觉保护环境的社会公德。加强管理，进行污染预防，杜绝环境污染事故。 |  |
| --- | --- |
| 建设单位意见： 公 章 年 月 日 |  |
| 预审意见： 公 章 年 月 日 |  |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 年 月 日 |  |
| 审批意见： 公 章 年 月 日 |  |

建设项目环境保护审批登记表

填表单位（盖章）：                                  填表人（签字）：                   项目经办人（签字）：

| 建 设 项 目 | 项目名称 |  | 云浮市云城区河口污水处理厂一期工程 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  |  | 云浮市云城区布务村村委布西村 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建设内容及规模 |  | 用地面积10,000m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  |  | ■新 建 □改 扩 建 □技 术 改 造 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 行业类别 |  | D4620 污水处理及其再生利用 |  |  |  |  |  |  |  |  | 环境影向评价 管理类别 |  |  |  | □编 制 报 告 书 ■编 制 报 告 表 □填 报 登 记 表 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总投资（万元） |  | 2,200 |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资（万元） |  |  |  | 194.4 |  |  |  | 所占比例（%） |  | 8.84 |  |
| 建设单位 | 单位名称 |  | 中山市环保实业发展有限公司 |  |  |  | 联系电话 |  | 13702391099 |  |  | 评价单位 |  | 单位名称 |  | 河南蓝森环保科技有限公司 |  |  |  | 联系电话 |  | 0371-65826709 |  |
|  | 通讯地址 |  | 中山市孙文东路336号 |  |  |  | 邮政编码 |  | 528400 |  |  |  |  | 通讯地址 |  | 河南省郑州市农科路38号3号楼1801号 |  |  |  | 邮政编码 |  | 450000 |  |
|  | 法人代表 |  | 邓少林 |  |  |  | 联系人 |  | 李上权 |  |  |  |  | 证书编号 |  | 国环评证乙字第2537号 |  |  |  | 评价经费 |  | 1.6 |  |
| 建设项目所处区域环境现状 | 环境质量等级 |  | 环境空气：达到二级 地表水：达到Ⅲ类 地下水： 环境噪声：达到3类标准 海水： 土壤： 其它： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境敏感特征 |  | □自然保护区 □风景名胜区 □饮用水水源保护区 □基本农田保护区 □水土流失重点防治区 □ 沙化地封禁保护区 □森林公园 □地质公园 □重要湿地 □基本草原 □文物保护单位 □珍稀动植物栖息地 □世界自然文化遗产 □重点流域 □重点湖泊 ■两控区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） | 排放量及主要污染物 |  | 现有工程（已建+在建） |  |  |  |  | 本工程（拟建或调整变更） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总体工程（已建+在建+拟建或调整变更） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 实际排放浓度（1） | 允许排放浓度（2） | 实际排放总量（3） | 核定排放总量（4） |  | 预测排放浓度（5） |  | 允许排放浓度（6） | 产生量（7） |  | 自身削减量（8） |  | 预测排放总量（9） |  | 核定排放总量（10） | “以新带老”削减量（11） | 区域平衡替代本工程削减量（12） | 预测排放总量（13） | 核定排放总量（14） |  | 排放增减量（15） |
|  | 废水 |  | -- | -- | 365 |  |  | -- |  | -- | 365 |  |  |  | 365 |  |  | 0.0 |  |  |  |  | 365 |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  | 1095 |  | 949 |  | 146 |  |  | 0.0 |  |  |  |  | 146 |
|  | 氨 氮 |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  | 80.30 |  | 61.10 |  | 19.20 |  |  | 0.0 |  |  |  |  | 19.2 |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 烟 尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其它特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少

2、（12）：指该项目所在区域通过“区域平衡”专为本工程替代削减的量

- 3、（9）=（7）-（8），（15）=（9）-（11）-（12），（13）=（3）-（11）+（9）

4、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年； 水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年

主  要  生  态  破  坏  控  制  指  标

| 影响及主要措施 生态保护目标 |  | 名 称 | 级别或种 类数量 | 影响程度 （严重、一般、小） | 影响方式 （占用、切隔阻 断或二者皆有） | 避让、减免影 响的数量或采 取保护措施的种类数量 | 工程避 让投资 （万元） |  | 另建及功能区 划调整投资 （万元） | 迁地增殖保 护投资 （万元） | 工程防护治 理投资（万元） |  |  | 其它 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自然保护区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水源保护区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ―― |  |  |  |  |  |  |  |
| 重要湿地 |  |  | ―― |  |  |  |  |  |  | ―― |  |  |  |  |  |  |  |
| 风景名胜区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ―― |  |  |  |  |  |  |  |
| 世界自然、人文遗产地 |  |  | ―― |  |  |  |  |  |  | ―― |  |  |  |  |  |  |  |
| 珍稀特有动物 |  |  |  |  |  |  |  |  | ―― |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 珍稀特有植物 |  |  |  |  |  |  |  |  | ―― |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类别及形式 | 基本农田 |  | 林地 |  | 草地 |  |  | 其它 |  | 移民及 | 工程占地 |  |  | 环境影响 | 易地 | 后靠 | 其它 |
| 占用土地 （hm2） | 临时占用 | 永久占用 | 临时占用 | 永久占用 | 临时占用 | 永久占用 |  |  |  | 拆迁人 | 拆迁人口 |  |  | 迁移人口 | 安置 | 安置 |  |
| 面 积 |  |  |  |  |  |  |  | 2.75 |  | 口数量 |  |  |  |  |  |  |  |
| 环评后减缓和恢复的面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 治理水 | 工程治理 | 生物治理 |  | 减少水土流 | 水土流失 |  |  |
| 噪声治理 | 工程避让 （万元） | 隔声屏障 （万元） | 隔声窗 （万元） | 绿化降噪 （万元） | 低噪设备及工艺 （万元） | 其它 |  |  |  | 土流失 | （Km2） | （Km2） |  | 失量（吨） | 治理率（%） |  |  |
|  |  | 2 |  | 5 | 10 |  |  |  |  | 面 积 |  |  |  |  |  |  |  |

委 托 书

河南蓝森环保科技有限公司：

本公司拟在云浮市云城区河口街道布务村村委布西村（新建）云浮市云城区河口污水处理厂一期工程，根据国家《环境保护法》及《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，现委托贵公司对该建设项目进行环境影响评价，编制环境影响报告表。

请给予大力支持。

委托单位：中山市环保实业发展有限公司

委托日期：2013年6月28日

附图一：项目地理位置图

附图二：项目集污范围图

附图四：建设项目平面布置图